专业：微电子科学与工程

姓名：     金钰深

学号：   3240100268

日期：    12月22日

地点：     东4-216

实验报告

课程名称：    电子电路设计实验Ⅰ    指导老师： 施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩：__________________

实验名称：   集成运算放大器应用电路研究（II） 实验类型：   设计型   同组学生姓名：  沈涵文

一、实验目的

1. 学习和研究由集成运放构成的积分器、比较器、波形发生器等应用电路的组成与原理，掌握其设计方法。

2. 观察积分运算电路在实际应用时存在的积分漂移、积分误差等现象，了解解决方法。

二、实验原理

1. 反向积分器

输出电压 Vo(t)=-1C∫0tVi(t)R1dt=-1R1C∫0tVi(t)dt

当输入信号为一阶跃信号时，

Vi(t)={0,t<0E,t≥0           Vo(t)=-ER1Ct

从而有 2B=AR1CT2

积分漂移及积分误差：

（1）输入信号的直流分量、输入失调电压等会形成积分漂移。

（2）实际使用时，常在积分电容的两端并联一个电阻 Rf ，形成直流负反馈，用以限制电路的直流电压增益。

（3）Rf 的接入将对积分电容产生分流作用，从而导致积分误差。

（4）为了减小积分误差，一般要求 Rf >> (1/jωC)，或 f >> (1/2πRfC)，此时Rf可认为开路（理想积分器）。由公式 Rf>>12πfC 和 2B=AR1CT2 得 Rf>>2BπAR1，通常取 Rf>10R1，不能太大。

2. 迟滞比较器

(1)当 V6=VOH 时，V+'=R43R43+R44(VZ2+VD1)+R44R43+R44V42i(2)当 V6=VOL 时，V+″=-R43R43+R44(VZ1+VD2)+R44R43+R44V42i(3)当 V6=VOH 时，V+'=R43R43+R44(VZ+VD)+R44R43+R44V42i要使输出稳定为 VOH，V+'>0,V42i>-R43R44(VZ+VD)=-VTH要使输出翻转为 VOL，V+'<0,V42i<-VTH(4)当 V6=VOL 时，V+″=-R43R43+R44(VZ+VD)+R44R43+R44V42i要使输出稳定为 VOL，V+″<0,V42i<VTH要使输出翻转为 VOH，V+″>0,V42i>VTH

3. 方波、三角波发生器电路

实验电路图

波形图

三、实验任务与要求

1. 反相积分器设计研究

（1）设计反相积分电路，将方波转换为三角波。

方波     幅度2.2V、频率500Hz

三角波   幅度2V左右

（2）安装该电路，输入方波，用示波器双踪显示输入、输出波形，测量并记录波形，标示出各实测参数。

2. 迟滞比较器设计研究

（1）设计一迟滞比较器，使 VTH≈12(VD+VZ)

允许使用电阻值在20kΩ~400kΩ之间。

（2）安装电路，输入500Hz三角波（幅度合理自定>VTH），研究输入、输出信号的幅度、相位关系。

3. 方波-三角波发生器研究

断开迟滞比较器信号输入，搭建方波-三角波发生电路，调节电位器Rw4，可产生不同频率方波、三角波。观察电压V42o’与输出信号频率的关系，测量并记录可调频率范围（最高频率）。

4. 实验要求：

（1）实验电路的选择和外围元件参数的确定要有依据和计算过程。

（2）运放电源电压±12V，稳压电源输出电压……

（3）构成方波-三角波发生器时，积分器中的反馈电阻Rf 可以去掉，可以得到较理想三角波。

四、实验仪器设备

电路板、信号发生器、示波器

五、实验设计与测试步骤、数据记录

1. 反相积分器设计研究

1.1 理论计算

要求：输入方波A = 2V，f = 500Hz，输出三角波B = 2V

由公式 2B=AR1CT2 得R1C = 5.5×10-4C·Ω，取C = 0.022μF，则R1 = 25kΩ，取标称值24kΩ

Rf≫2BπAR1=13.896 kΩ，取Rf = 270kΩ，Rp = R1 = 24kΩ

1.2 波形测量

实验得到的波形如下图

有Rf                                          无Rf

测量结果记录如下表

|  | 直流分量 | 幅值 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | -3.22V | 2.1930V |
| 输出电压（有Rf） | 39.00mV | 2.0849V |
| 输出电压（无Rf） | 8.27V | 2.0092V |

2. 迟滞比较器设计研究

2.1 理论计算

根据原理，VTH≈R43R44(VD+VZ)，则R43R44=12，取R43 = 100kΩ，R44 = 200kΩ

2.2 波形测量

实验得到的波形如下图

根据波形图，测量得VTH = 3.687V；当输入信号三角波的幅度值为7.2672V时，输出信号方波的幅度值为13.3805V，两者比例约为0.54，接近理论值0.5；改变输入信号幅值，观察到随输入信号幅度变大，输出信号幅度值基本不变，两者的相位差改变，表现为方波相对三角波左移。

3. 方波-三角波发生器研究

实验得到的波形如下图

①观察电压V42o’与输出信号频率的关系：随信号频率f升高，电压V42o’缓慢升高

②测量可调频率范围：0~898.06Hz

六、心得与体会

虽然这次实验的操作相对简单，所需用时也比较短，但是实验原理部分有很多我没有了解过的东西，尤其是迟滞比较器的部分，涉及到了我们电子电路基础课上没有讲到的知识，因此对我来说有些难以理解，写报告的时候我也花了较多时间研究这部分。

这次实验是本学期最后一次实验，下次课上将会进行实验操作考试，因为考试只允许我们看桌上的讲义，不允许看PPT，因此需要我们熟悉并理解实验电路，这样在考试的时候才会知道该怎么连接电路，所以我在做实验的时候特意多留心了一下，希望考试顺利。