专业：微电子科学与工程

姓名：

学号：

日期：    3月18日

地点：     东4-227

实验报告

课程名称：    电子电路设计实验Ⅱ    指导老师：    王子立、金向东    成绩：__________________

实验名称：      电流-电压转换电路实验研究      实验类型：   设计型   同组学生姓名：

一、实验目的

1. 熟悉电流信号转换成电压信号的原理。

2. 掌握标准电流信号转换成电压信号的设计方法。

二、实验任务与要求

熟悉电流-电压转换电路的工作原理。设计出电流-电压转换电路。要求如下：

将标准电流信号4mA~20mA转换为标准电压信号0V~10V，误差控制在5%以内。

三、实验原理

在自动控制技术中，传感器输出的标准电流信号为 4mA~20mA，需要将其转换成0V~10V 的电压信号，以便进一步处理。利用工作在线性区的运算放大器可以实现这个任务。图1给出了这样一种转换电路的例子。4mA为满量程的0%，对应的输出电压为0V，12mA为满量程的50%，对应的输出电压为5V，20mA为满量程的100%，对应的输出电压为10V。在图1中，运放A1采用差分输入，电阻R1跨接在电流源两端，此级电路将4~20mA的电流转换为一定的电压。第一级放大电路中，电阻R2、R3、R4、R5相等、放大倍数为 1，对应输出电压Vo1=-IiR1，实现了电流到电压的转换。第二级放大电路实现从 Vo1到0V~10V 的电平变换，根据对第二级电路的分析有Vo1R6+VfR7=-VoRf，由此可推出：Vo=RfR1IiR6-RfVfR7。只要合理选取R6、R7的阻值，调整 Vf和Rf的值，就能使输入电流Ii从4mA~20mA变化时，对应输出0~10V 的电压信号

图 1  电流-电压转换电路原理图

四、实验方案设计与参数计算

4.1 实验方案总体设计

电流电压转换电路由两级放大电路构成，第一级放大电路将输入电流4~20mA转换为电压-0.4V~-2V，

第二级放大电路将输入电压-0.4V~-2V转换为0~10V。

4.2 各功能电路设计与计算

（1）第一级放大电路设计

参数计算：取𝑅1=100𝛺，可将电流信号4mA~20mA 转换为电压信号为0.4V~2V，取𝑅2=𝑅3=𝑅4=𝑅5 =10𝑘𝛺，则第一级放大电路增益为1，可得到V𝑜1为-0.4~-2V。电容C用来抑制高频干扰，取𝐶 =100𝑝𝐹。

参数值：𝑅1=100𝛺，𝑅2 =𝑅3 =𝑅4 =𝑅5 =10𝑘𝛺，𝐶 =100𝑝𝐹。

（2）第二级放大电路设计

参数计算：根据电路设计要求，第一级电路的输出电压范围设定为−0.4V∼−2V，第二级电路的放大倍数应为5倍。已知𝑅1=100𝛺，输入电流Ii的变化范围为4~20mA，以及实验提供的稳压二极管1N4733A的稳压值为5.1V，取𝑅𝑤1 =2𝑘𝛺，𝑅12 =1𝑘𝛺，则𝑉𝑓 =1.7~5.1𝑉，根据公式Vo=RfR1IiR6-RfVfR7，Vo=(0.1×(4∼20)R6-1.7∼5.1R7)×Rf，当Ii=4mA时，𝑉𝑜 =0V，R7R6=Vf0.4=4.25∼12.75，取 R7R6=5，Vf =2V，于是可取𝑅6=2k𝛺，𝑅7=10k𝛺。当Ii=20mA时，𝑉𝑜=10V，计算得𝑅f=12.5k𝛺，可用一个12 k𝛺的电阻串联一个2 k𝛺的电位器得到。考虑到运放非理想运放，𝑅10阻值对输出有较大影响，故取𝑅10=10𝛺。另外取𝑅9=10𝑘𝛺，𝑅11=1𝑘𝛺。

参数值：𝑅6=2k𝛺，𝑅7=10k𝛺，𝑅8=12 k𝛺，𝑅9=10 k𝛺，𝑅10=10 𝛺，𝑅11=1 k𝛺，𝑅12=1 k𝛺，𝑅w1=2 k𝛺，𝑅w2=2 k𝛺。

4.3完整的实验电路

图 2  实验电路图

五、实验仪器设备

装有仿真软件的电脑、面包板、杜邦线、不同阻值的标称电阻若干、直流电压源、电流源、稳压二极管1N4733A、TL08xx FET输入运算放大器

六、实验步骤、调试过程、实验数据记录

6.1 电路仿真

仿真电路图如图2所示

图 3  仿真参数设置

仿真结果如下

图 4  仿真结果图

该图中横坐标为输入电流Ii，纵坐标为输出电压Vo，从仿真结果中可以看出当Ii = 4mA时，Vo近似等于0V，当Ii = 20mA时，Vo近似等于10V，且两者呈线性关系，由此可见该设计参数设置合理，能够实现设计目标。

6.2 电路搭建

在面包板上搭建电路如下图所示

图 5  实物电路图

6.3 电路调试

（1）在电路输入端接入可调电流源，并为运算放大器接入直流电源。

（2）调节电流的大小，当Ii分别为4mA和20mA时，测试对应的电压值Vo1，判断是否和理论值相当。

（3）调节Rw2，将Vf调整为2V。

（4）调整Ii为20mA，调节Rw1，使A2的输出电压Vo=10V。

（5）进行电路联调，当Ii在4mA~20mA之间变化时，观察输出Vo是否为0V~10V。

七、数据分析与讨论

表 1  测量结果

| 序号 | 电流Ii (mA) | 实测电压 Vo (V) | 理论值 (V) | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.0 | -0.02 | 0.00 | / |
| 2 | 6.0 | 1.23 | 1.25 | 1.60% |
| 3 | 8.0 | 2.48 | 2.50 | 0.80% |
| 4 | 10.0 | 3.73 | 3.75 | 0.53% |
| 5 | 12.0 | 4.99 | 5.00 | 0.20% |
| 6 | 14.0 | 6.23 | 6.25 | 0.32% |
| 7 | 16.0 | 7.51 | 7.50 | 0.13% |
| 8 | 18.0 | 8.76 | 8.75 | 0.11% |
| 9 | 19.0 | 9.38 | 9.375 | 0.05% |
| 10 | 20.0 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |

图 6  测量结果拟合曲线

由以上数据可见，输入电流和输出电压呈线性相关关系，且各点输出电压与理论值的相对误差均在5%以内，由此可见该设计合理，电路搭建成功，能够实现设计目标。

八、实验遇到的故障现象

实验设计中用到了Rw1、Rw2两个电位器，分别用来调节输出电压Vo大小和偏置电压Vf的大小，在最开始的调试过程中，我们先通过改变Rw2的大小将Vf调整至设计值2V，然后通过调整Rw1将输入电流为20mA时的输出电压调整至10V，以为只要计算结果准确，误差就不会很大，但是这样的方法忽视了电路本身可能带来的误差，导致输入电流为4mA时，输出电压的大小不为0V，而是误差较大的-0.2V。因此，我们改变了调试方法，我们联想到大学物理实验的分光计实验中，调整分光计载物台垂直于主轴时所用到的方法——减半逼近法，通过轮流改变Rw1和Rw2的大小，将输入电流为4mA和20mA时对应的输出电流逐渐逼近理论值，最终得到了误差小于5%的电路。

九、思考题

如何将0~10V 的电压信号线性转换为4~20mA 的电流信号，说明设计思路并给出设计电路。

9.1 设计思路：

查阅资料后，我得知常规电压电流转换电路设计中，一般通过运放和三极管的组合电路实现。设计核心在于将输出电流Io在4∼20mA范围内的变化映射为采样电阻R12的电压降，当选定R12为100Ω时，对应的控制电压Vo需在线性区间0.4∼2V内浮动。为实现这一目标，我们将Vo分解为一个0.4的直流偏置分量和一个0∼1.6V的动态分量，并通过两级电路进行处理。第一级电路为电压衰减比例环节，负责将输入的0∼10V电压线性映射为-(0∼1.6)V的中间变量Vi1；第二级电路则采用反相加法器结构，通过运放将Vi1与由电位器R6提供的稳定参考电压Vi2进行叠加。在设定第二级放大电路增益为−1，且反馈电阻为10kΩ、输入电阻R7为100kΩ的条件下，经推导可知Vi2的理论稳定值应为4V，从而在输出端产生所需的0.4V基础偏置电平。最终，两路分量相加后生成的0.4∼2V电压信号驱动功率级，在R12上精确转化为4∼20mA的标准电流信号输出。

Vi2

9.2 设计电路

Vo

Vi1

图 7  电压-电流转换设计电路

9.3 仿真结果

图 8  电压-电流转换电路仿真结果

以上三个万用表的输出分别为输入电压为0V、5V和10V时的输出电流，对这三个数据点进行分析，得到以下结果：

| 输入电压Vi（V） | 测得输出电流Io（mA） | 理论值（mA） | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.913 | 4 | 2.175% |
| 5 | 11.863 | 12 | 1.142% |
| 10 | 19.813 | 20 | 0.935% |

由以上仿真结果可见，输入电压和输出电流呈线性相关关系，且各点输出电流与理论值的相对误差均在5%以内，由此可见该设计合理，能够实现设计目标。

十、心得与体会

这次实验让我体验了一个功能电路设计的完整流程，从提出目标、设计电路、计算参数、进行仿真到搭建调试，是一个真正意义上的从理论到实践的过程，让我对电子电路基础这门课程的知识的理解更加深刻，了解到了如何利用不同类型的电路的性质实现各种功能。电子电路设计实验Ⅱ的内容较Ⅰ的内容更加深入，电路结构更加复杂，也更考验我们的思维能力和动手能力，这让我在实践过程中学会了很多。

在调试的过程中，我们意识到实际输出和理论计算存在较大差异，于是优化了调试方法（见本报告第八部分），最终较好地完成了电路的搭建，有效降低了相对误差，这个经历很好地锻炼了我们的问题分析解决能力，同时在解决问题的过程中，我们联想到大学物理实验中的技巧——减半逼近法，并运用到了电子电路设计中，也让我们感受到了各学科知识交叉融合的魅力。运用掌握的知识解决眼前的问题，给了我们很多成就感，也让我们对后续的其他实验更加期待。